Funkcionális áramkörök

- A multiplexer

MUX

I0

I1

I2

IR

Y

Mindig az az egy és csakis az az egy  IR bemenet kapcsolódik az Y kimenetre, amelynek R címe a címbemeneteken be van állítva.

R= 0, 1, 2,…,2n-1,

ahol n a bemenetek száma.

C0 C1… Cn

címbemenetek

- A demultiplexer

O0

O1

O2

OR

DMX

C0 C1… Cn

címbemenetek

I

Mindig arra az egy és csakis arra az egy  OR kimenetre kapcsolódik az I bemenet, amelynek R címe a címbemeneteken be van állítva.

R= 0, 1, 2,…,2n-1,

ahol n a bemenetek száma.

- A digitális komparátor

A>B

A=B

A<B

A

B

K>

K=

K<

K>=1, ha A>B.

K==1, ha A=B.

K<=1, ha A<B.

- Az összeadó

∑

A

B

Cin

Sum

Cout

A Sum kimeneten a bemeneti A, B és Cin változók összege, a Cout kimeneten pedig az átvitel jelenik meg.

Cin az előző fokozatban keletkezett átvitel.

Összeadási művelet:

Decimálisan:	   11					binárisan:       00001011

+ 14                                                                        +00001110

- 00011001

Kivonás művelete visszavezetve az összeadás műveletére:

decimálisan:       19					binárisan:       00010011

-14						         -00001110

5

________

a kivonandó kettes komplemense:      00001110+00000001

11110001

+00000001

11110010

a kivonás visszavezetve összeadásra:    00010011

Kivonás-jelző bit (nem része az eredménynek)

+11110010

100000101