Logikai áramkörök

Bemenetek kialakítása: multi-emitteres, bemeneti védődiódákkal

Kimenetek: 	nyitott kollektoros,

„totem pole”,

háromállapotú (nagy impedanciás).

- ÉS kapu

A

B

Q=A∙B

&

X1

X2

Y=X1∙X2

A működést leíró igazságtáblázat:

| B | A | Q |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

- VAGY kapu

A

B

Q=A+B

≥1

X1

X2

Y=X1+X2

A működést leíró igazságtáblázat:

| B | A | Q |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

- KIZÁRÓ-VAGY kapu (antivalencia áramkör)

A

B

Q=A + B

=1

X1

X2

Y=X1 + X2

A működést leíró igazságtáblázat:

| B | A | Q |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

- NEM kapu

X1

A

Q=A

Y=X1

A működést leíró igazságtáblázat:

| A | Q |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

- ÉS-NEM kapu

A

B

Q=A∙B

&

X1

X2

Y=X1∙X2

A működést leíró igazságtáblázat:

| B | A | Q |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

- VAGY-NEM kapu

A

B

Q=A+B

≥1

X1

X2

Y=X1+X2

A működést leíró igazságtáblázat:

| B | A | Q |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |